附件2

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 崖门航标站门口地面升高改造及航标沉块制作等站场设施 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页, 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 一、崖门站门口重新铺设混凝土 约287平方米（崖门站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007003 |  | 路面切缝 | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 | m | 48.700 |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001001002 |  | 拆除混凝土面层 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚20cm | m2 | 287.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001003003 |  | 拆除基层 | 1、小型机械拆除各类底层 厚10cm | m2 | 287.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001001003 |  | 废渣外运 | 1、挖掘机挖松散石方 2、自卸汽车运石方 | m3 | 86.100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040202001002 |  | 路床(槽)整形 | 1、路床碾压检验 | m2 | 287.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040901001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1、水泥混凝土路面钢筋 钢筋网//换：螺纹钢筋 φ10～25 | t | 1.402 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010103001005 |  | 填石屑 | 1、填石屑 | m3 | 28.700 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040203007002 |  | 水泥混凝土路面 | 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 2、缩缝 3、水泥混凝土路面养生 麻袋养生 | m2 | 287.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、不锈钢花架 30平方米（银洲湖站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001002005 |  | 基础开挖回填 | 1、基础开挖回填 | 处 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 041001002008 |  | 基础制作 | 1、基础制作 | 处 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001002009 |  | 基础预埋铁件 | 1、基础预埋铁件 | 处 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 041001002010 |  | 不锈钢柱制安 | 1、不锈钢柱制安 Φ10cm | 条 | 6.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 041001002011 |  | 不锈钢骨架 钢化玻璃雨篷制安 | 1、75*45不锈钢骨架 钢化玻璃雨篷制安 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 30.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、凉亭不锈钢花架 20平方米（银洲湖站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 崖门航标站门口地面升高改造及航标沉块制作等站场设施 |  |  |  | 标段: |  |  | 第2页, 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 041001002017 |  | 基础开挖回填 | 1、基础开挖回填 | 处 | 4.000 |  |  |  |  |
| 16 | 041001002018 |  | 基础制作 | 1、基础制作 | 处 | 4.000 |  |  |  |  |
| 17 | 041001002019 |  | 基础预埋铁件 | 1、基础预埋铁件 | 处 | 4.000 |  |  |  |  |
| 18 | 041001002020 |  | 不锈钢柱制安 | 1、不锈钢柱制安 Φ10cm | 条 | 4.000 |  |  |  |  |
| 19 | 041001002021 |  | 不锈钢骨架 钢化玻璃雨篷制安 | 1、25*25不锈钢骨架 钢化玻璃雨篷制安 | m2 | 20.000 |  |  |  |  |
| 20 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 20.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四、花架顶架设铁丝网 35平方米（银洲湖站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010902001001 |  | 花架顶架设铁丝网 Φ4 | 1、钉(挂)钢(铁)网 铁丝网//换：钢丝网 综合 Φ4 | m2 | 35.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五、更换综合楼不锈钢门（银洲湖站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011610002001 |  | 金属门拆除 | 1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 | m2 | 2.100 |  |  |  |  |
| 23 | 010802001001 |  | 综合楼不锈钢门 | 1、双面不锈钢门//换：双面不锈钢门 | m2 | 2.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 六、维修粤标1107船吊臂环（银洲湖站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030104007001 |  | 维修粤标1107船吊臂环 | 1、维修粤标1107船吊臂环 | 个 | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 七、铺设电缆沟（崖门站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030104007002 |  | 铺设电缆沟 | 1、铺设电缆沟（盖板） | 米 | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八、2T沉块 10个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030104007003 |  | 2T沉块 1.2*1.2*0.63m | 1、2T沉块 1.2*1.2*0.63m（含混凝土及钢筋与模板制安） | 个 | 10.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 九、5T沉块 20个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030104007004 |  | 5T沉块 1.73*1.73*0.8m | 1、5T沉块 1.73*1.73*0.8m（含混凝土及钢筋与模板制安） | 个 | 20.000 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 崖门航标站门口地面升高改造及航标沉块制作等站场设施 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第3页, 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 29 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 30 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 31 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 32 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 33 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 34 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 35 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 36 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |