附件1

## 广东省江门航道事务中心辖区沿海航标遥测遥控           终端养护（2020年）用户需求书

- 一、采购项目名称：广东省江门航道事务中心辖区沿海航标遥测遥控终端养护（2020年）

- 二、项目概况

为做好辖区沿海航标的养护工作，采购人拟委托专业单位对辖区沿海航标遥测遥控终端进行养护（更新）。涉及的沿海航标分别位于川岛沿海航道、镇海湾出海航道、崖门出海航道，共43座，具体航标情况如下表。

| 序号 | 所在航道 | 航标名称 | 航标标体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山咀至上川沿海航道 | 右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 2 |  | 大萍洲塔标 | 混凝土塔标 |  |
| 3 |  | 三洲港1#右侧浮标 | HF1.8钢质浮鼓 |  |
| 4 |  | 三洲港2#右侧浮标 | HF1.8钢质浮鼓 |  |
| 5 |  | 三洲港3#左侧浮标 | HF1.8钢质浮鼓 |  |
| 6 | 山咀至下川沿海航道 | 三洲港4#右侧浮标 | HF1.8钢质浮鼓 |  |
| 7 |  | 大步咀塔标 | 混凝土塔标 |  |
| 8 |  | 吊妹石塔标 | 混凝土塔标 |  |
| 9 |  | 1#推荐右侧浮标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 10 | 下川至漭洲岛沿海航道 | 2#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 11 |  | 芙湾码头塔标 | 混凝土塔标 |  |
| 12 |  | 漭洲岛塔标 | 混凝土塔标 |  |
| 13 | 镇海湾出海航道 | 1#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 14 |  | 2#右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 15 |  | 3#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 16 |  | 4#右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 序号 | 所在航道 | 航标名称 | 航标标体 | 备注 |
| 17 | 镇海湾出海航道 | 5#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 18 |  | 6#右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 19 |  | 7#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 20 |  | 8#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 21 |  | 9#右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 22 |  | 10#左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 23 | 崖门出海航道 | Y1左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 24 |  | Y2右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 25 |  | Y3左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 26 |  | Y4右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 27 |  | Y5左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 28 |  | Y6右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 29 |  | Y7左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 30 |  | Y8右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 31 |  | Y9左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 32 |  | 大杧岛潮位站专用标 | 钢管标 |  |
| 33 |  | Y10右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 34 |  | Y11左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 35 |  | Y12右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 36 |  | Y13左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 37 |  | Y14右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 38 |  | Y15左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 39 |  | 孤立危险标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 40 |  | Y16右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 41 |  | Y17左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 42 |  | Y18右侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |
| 43 |  | Y19左侧标 | HF2.4钢质浮鼓 |  |

- 三、项目内容（包括但不限于）：

（一）负责更新43座沿海航标的航标遥控遥测终端，采用外置型的全新航标遥控遥测终端，包括终端购置、安装、调试等一系列工作。

（二）有配套的应用软件查看航标遥控遥测终端数据，同时按省航道事务中心的规定将相关终端数据推送到省航道感知终端与通讯服务平台。

（三）负责更新后的43座沿海航标的航标遥控遥测终端1年质保工作（以项目通过采购人验收之日起算）。

- 四、技术性能及工作要求

（一）沿海航标的航标遥控遥测终端的主要技术性能

1.采集航标灯器电压、灯器电流、航标标位、航标灯开关状态、太阳能板电压、太阳能板电流等数据。

2．北斗/GPS定位和通信

- 可接受北斗卫星信号及GPS信号实现实时导航、定位、授时等功能

- 具有北斗系统、GPS系统和北斗/GPS兼容定位等三种定位方式

- 北斗短报文通信:本机可以通过用户接口发送命令实现短报文通信功能

- 北斗静态定位水平精度≦5米

3．终端接口

- 串行数据接口：标准RS-485

- 串行数据速率： 115200bits/s

4．终端供电和功耗

- 输入电压： 10～36VDC，额度工作电压12V

- 功耗（休眠）：≤1W，工作电流10mA

- 功耗（正常工作）：≤5W，工作电流200mA，发射工作电流最大3A

- 功耗（发射）：约10W，发射时间为5-10秒，发射间隔为每小时

5．数据采集指标

- 工作电流采集范围：0～12A

- 电流采集方式：感应测量

6．外观和防水防尘

- 终端外壳及主要部件采用耐腐材料，无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染，金属部件无锈蚀等；涂镀层均匀，无起泡、龟裂、划伤、脱落和磨损，紧固件无松动

- 终端主机和天线集成在一起。

- 外壳： ASA材料外壳，达到IP68等级

- 采用PG11防水接头

7．终端信息存储容量

- 可存储至少10天的上报信息

8．系统可靠性

- 连续工作时间：长期不间断；

- 平均故障间隔时间	≥30000h。

9.环境适应性

能满足《北斗终端型式试验大纲》关于高低温（-35～55℃）、介电强度（试验电压1KV，试验频率50HZ）、射频电磁场辐射抗干扰度（性能判据C）和电快速瞬变脉冲群抗扰度（性能判据C）的技术要求。

10.对于产品的北斗静态定位水平精度、环境适应性，应有国家或省级质量监督部门及国家计量认证行业评审组（CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的的第三方检测报告予以认定。

11.产品含5年的北斗通讯费用。

（二）配套的应用软件功能

1.建立二级用户，首级用户：江门航道事务中心。次级用户：江门航标与测绘所、新会航标与测绘所、台山航标与测绘所。每个用户有独立权限，具体权限范围由采购人确定。

2.底图界面：以相关区域海图作为底图，可缩放，更新的航标在相应的位置显示。

3.每30分钟进行数据采集，更新后台数据，发送数据到省航道事务中心平台。

4.数据采集周期具有可调。

5.具有历史数据查询功能，实现单个航标指定时间段的数据、指定时间点的多个航标的数据查询功能。

6.可以对航标灯器电压、灯器电流、航标标位、航标灯开关状态、太阳能板电压、太阳能板电流等进行参数设置，根据设定的参数判断终端上报的数据。实测数据超出设置值，。具有报警数据的突出显示功能。

7.应用软件采用B/S架构。

8.应用软件具备兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、病毒检查。

（四）安装调试与验收

1.项目实施：成交人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于本询价文件没有列出，而对货物的正常安装、运行和维护必不可少的部件、配件等，报价人应当给予补充；

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确；

3.产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

4.设备到货后，成交供应商应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将系统、设备调试到最佳状态，采购人安排船只协助进行现场安装。

5.成交供应商根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

6.成交供应商所提供的设备如在实际供货时已经废型，则必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报设备，并且价格不变。

（五）技术服务及其他

1.设备免费保修期：1年内免费上门保修。保修期内更换的设备保质期重新计算。

2.保质保用期内由于成交供应商产品质量原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退(实行三包服务)，并承担因此而产生的一切费用；由于不可抗力及人为因素造成的损坏虽然不在保修范围之内，成交供应商需承诺可有偿进行维修。

3.技术支持：要求成交供应商提供免费远程技术支持服务；

4.成交供应商必须承诺对本项目所有软件提供1年免费维护和升级完善服务。

5.免费维护期内，若应用系统出现故障，电话沟通无法解决，则成交供应商资深技术工程师必须2天内赶到用户现场。采购人报修后，须在规定的时间内派人员上门现场维护，并在规定时间内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。

6.成交供应商应提供24小时全天候的咨询电话，并安排有技术人员解答使用中遇到的疑难。

7.保修期间内同一硬件由于自身质量原因一个月内连续3次出现同一故障，成交供应商须无偿更换同一档次设备。

8.保修期后，成交供应商须继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等。

（六）培训

1.培训地点：采购人负责提供。

2.培训授课人必须是资深技术人员。报价人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3.采购人的技术人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。

4.报价人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出在本项目综合报价中充分考虑。

五、附则

（一）工期：自合同签订日起3个月内完成。

（二）质量要求：满足国家及行业相关技术标准要求，成果质量达到合格标准。

（三）报价要求：供应商所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、其他成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

（四）安全文明施工要求：遵守省、市相关管理部门安全文明施工的规定。

（五）验收要求、验收标准及方法：满足国家及行业相关技术标准要求，通过采购人组织的验收。

（六）履约保证金

1.提交时间：合同签订之日起10日内；

2.金额：合同（成交）金额的10%（即    元，人民币大写：     ）；

3.方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式；

4.退还说明：项目履约保证金在项目通过采购人组织的验收，按采购人的要求提交最终的竣工资料后，成交供应商按要求提交书面申请，采购人在收到申请后的30个工作日内将5%的项目履约保证金作为项目质量保证金，一次性无息退还剩余的5%的项目履约保证金。

（七）质量保证金

1.提交时间：申请退还项目履约保证金时；

2.金额：合同（成交）金额的5%（即    元，人民币大写：     ）；

3.退还说明：项目保修期到期后，经采购人确认无质量问题，成交供应商按要求提交书面申请，采购人在收到申请后的30个工作日内将项目质量保证金，一次性无息退还。

（八）付款方式：分期付款

1.第一期：合同签订后，成交供应商将履约保证金支付给采购人指定账户，采购人在收到成交供应商提交的书面申请及项目履约保证金汇入凭证之日起10个工作日内按合同价的30%（即    元，人民币大写：     ）作为项目预付款支付给成交供应商。

2. 第二期：在项目通过采购人组织的验收后，成交供应商向采购人申请办理了结算手续，采购人在收到成交供应商提交的书面申请及有效的税务发票之日起10个工作日内按合同价的70%（即    元，人民币大写：     ）作为第二期款支付给成交供应商。

3.支付项目款项必须凭有效书面申请和有效的税务发票支付。

4.因受财政拨款控制，在采购人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属采购人违约，成交供应商须继续履行合同中要求的相关内容。

（八）承包方式

本项目报价采用总价包干方式，供应商必须对所投项目整体进行投标，且要提供完整的技术资料。本项目是由成交供应商以成交价按采购人要求包工包料包质量包安全包文明施工方式完成。

（九）知识产权的范围及归属

供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部成果文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其成果文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；本项目形成的成果的知识产权归采购人所有，成交供应商不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。

（十）其它要求

1.供应商参与投标的工作方案整体上必须满足或优于用户提出的要求，并且详述技术支持能力及相关保障措施。

2.供应商应按照本询价文件所明确的服务范围和内容，结合自身实力、市场状况、工期及质量要求及风险（供应商要充分考虑到可能未列入本次招标范围的、在合同履行过程中为保证质量而又必须完成的工作内容、不可抗力以及发生合同中止的风险，如因其他因素引起的赔偿等，并充分体现在报价中；成交供应商合同履行过程中不得对该部分内容的费用提出补偿要求，在规定的报价范围内自行确定最终的优惠报价。成交供应商因对履行合同风险和不可抗力等因素估计不足而引起的额外费用，采购人在合同执行过程中不予补偿。

3.供应商报价时要充分考虑到采用分期实施时所增加的工作量，分期实施时承包人按采购人要求在规定时间内按需要提交的相应成果资料所增加的工作量采购人不再支付费用。