附件1

## 开平站码头改造项目施工勘察设计项目用户需求书

- 一、采购项目名称：开平站码头改造项目施工勘察设计

- 二、项目概况

辖区开平站码头建于上个世纪70年代，码头结构为高桩框架结构。该码头使用年限较长，基桩长时间受流水冲刷，码头上部结构水泥爆裂，钢筋裸露严重生锈，需对码头进行改造。根据《广东省航道事务中心养护专项工程管理办法》的规定，采购人拟委托专业单位就开平站码头改造项目开展施工勘察设计工作。

采购预算（最高限价）：￥346,900.00元。凡超出最高限价的，一律视为无效报价。

- 三、项目内容（包括但不限于）：

（一）负责项目地质勘察、测量工作。

（二）根据地质勘察和测量成果开展开平站码头改造项目施工图设计。

（三）负责根据采购人的要求完善更新设计方案，直至项目完成施工招投标工作。

（四）负责项目施工期间的设计服务工作。

（五）负责项目成果审查的会务工作，并按采购人所要求的期限内提交相应数量的成果资料给采购人。

四、勘察工作要求

#### （1）总体要求

本项目的勘察过程和成果均必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和交通运输部的有关设计等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法及广东省交通运输厅下发的有关交通工程勘察设计方面的文件、规定，满足国家关于施工图设计的相关要求；设计文件应通过上级主管部门的审查验收。

在勘察过程中，如果国家有关部门颁布了新的技术标准、规范，则成交供应商应采用新的技术标准、规范进行勘察和设计。

#### （2）控制系统

平面坐标系统为2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。

### （3）勘察项目任务书

#### 1、测量要求

1.1测量范围及内容

1.1.1按两种比例进行测量，分别为1:1000、1:500。

1.1.2测量比例1:1000的测量范围为开平站码头上下游边线以外不少于200米，即测量长度不少于500米，测量宽度至两岸堤围陆域不少于50米。

1.1.3测量比例1:500的测量范围为开平站码头上下游边线以外不少于50米，即测量长度不少于200米，测量宽度为码头前沿对开不少于50米，后方测至站房楼房。

1.1.4如在审查过程中需要增加测量范围的，成交供应商应按要求进行补测，采购人无需为此支付额外费用。

##### 1.2测量目的

提供测区水深地形图、交叉管线埋深或净高，以满足设计需要。

##### 1.3成图编绘

将平面高程控制的成果编制成《平面控制点成果表》，并附在图中；制图投影采用高斯—克吕格正形投影，采用自由分幅；所用图例、符号、注记等均按《水运工程测量规范》交通运输部（JTS131—2012）的图式，如有的地形地物在上述规范中没有图式时，则按《国家测量规范图式》参考采用；绘图采用专业计算机成图软件。

测量成果需满足《水运工程测量规范》JTS131―2012、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）、《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898-2009）、《水运工程测量质量检验标准》（JTS258—2008）等有关规范规定要求。

##### 1.4提交资料组成

最终提交的测量成果如下：

| 序号 | 成果名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝晒图 | 20套 |
| 2 | 平面高程控制点成果表 | 20份 |
| 3 | IV等水准成果表 | 20份 |
| 4 | 底图及成果资料刻录电脑光盘 | 2套 |
| 5 | 测量工程技术总结报告 | 20份 |

#### 2、勘察要求

##### 2.1勘察目的

勘察开平站码头地质情况，为项目设计阶段提供地质基础资料。

##### 2.2勘探内容

（一）勘探开平站码头拟建改造区工程地质条件，提供设计工程地质依据；

（二）勘探开平站码头拟建改造区区内岩土的工程地质特性及分布；

（三）勘探开平站码头拟建改造区岩石、土层类别和分级，地基评价，基础建议。

##### 2.3地质调查及测绘

通过搜集资料、现场踏勘、目测和访问等方式进行调查，并将工程地质信息整理成技术文件。主要内容包括：

2.3.1地形、地貌特征，地貌单元划分和地质构造；

2.3.2岩土的性质、成因和分布，提出稳定性评价；

2.3.4勘察海岸岩溶、滑坡、岩崩和崩岸等不良地质的状态、规模、发育程度及其对工程的影响，并作出初步评价；

2.3.5勘察建设地点地质构造、断裂及软弱夹层的规模、产状、空间分布和破碎带物质组成及其对工程的影响，并确定地震基本裂度；

2.3.6调查海动力地质作用对岸线变迁的影响，对附近人工整治的岸线调查其整治措施及效果；

2.3.7工程区地震区划；

2.3.8工程地质测绘在收集资料的基础上，根据地形地貌特征，通过对地面地质观测点的测量、观察和描述，按规定比例测绘于地形图上。

##### 2.4地质勘探主要技术要求

（一）钻探

①钻探孔准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和取样位置，布置控制性钻孔2~4个，视实际情况可增加钻孔数量；

②应逐孔拍摄岩芯彩色照片，照片上的标记（勘察名称、孔号、终孔深度、标高等）应清晰；

③钻探操作（含钻具规格、回次进尺、岩芯采取率、编录等项）、取样操作必须执行《岩土工程勘察规范》第八章第一节、第二节、第四节；

④复杂地层与特殊条件下钻探操作应执行《工程地质钻探规程》第5.5条规定；

⑤仔细鉴定岩芯，按有关规范要求统一岩土命名标准；

⑥准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和采样位置。厚度大于0.5m的工程地质层应分层描述。钻进深度、岩土分层界面深度允许误差为±20mm；

⑦钻孔直径应依据钻探目的和用途确定，岩芯采取率应达到有关要求；

⑧钻探作业时应对所在河段拍摄照片以了解河段地貌情况，并作为报告成果的一部分。

⑨如遇礁石，查明礁石覆盖层厚度、覆盖层土质和礁石岩质软、硬度等岩性，查明疏浚区域地质状况。

（二）取样

①取土试样孔应取原状土样，标准贯入试验孔遇到岩石时也应取样，取样同时进行拍照；

②取原状样钻孔取样间距1.5~2.0m，岩体可只取1~2个点样。

（三）原位测试

所有钻孔均要求做原位测试，测试间距1.5~2.0m。其中，粉土、沙性土作标准贯入试验，碎石类土做圆锥动力触探试验，对软土做十字板剪切试验。

（四）室内试验

黏性土、粉土须提供以下参数：天然含水率、比重、天然密度、天然孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、直剪快剪、值等物理力学参数；各孔均要求作现场N63.5标贯试验(淤泥除外)，各孔每1.5m作标贯试验一次，并要求标贯试验第一点离孔泥面不得大于1m，现场钻探时取样拍照；在覆盖层中，对砂性土和碎石土进行标准贯入度、重Ⅱ型动力触探等原位测试；一般土层进行静力触探；软土层进行十字板剪切原位测试；室内土工试验要求：取样数量必须满足规范要求，每1.5m取土样（原状土）做土工试验。土工试验项目包括室内常规试验项目：天然含水率试验、比重试验、天然密度试验、击实试验、孔隙比、饱和度、液塑限试等。

##### 2.5成果要求

勘察成果需满足《水运工程岩土勘察规范》（JTJ133—2013）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）、《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）、《原状土取样技术标准》（JGJ89-1992）、《土工试验规程》（SL237—1999）等有关规范规定要求。

#### 2.6成果报送、审查与审定

（1）成交供应商应提交一式20份项目勘察测量成果，供采购人组织评审。

（2）成交供应商在采购人要求的期限内提交一式15份修改完善后的成果报告给采购人。

- 五、施工图设计工作要求（包括但不限于）：

1.开展开平站码头改造项目施工图设计，码头结构桩基础按国家现行的有关政策、规定和交通部颁发的规范、规定进行布置设计，承载力必须满足结构要求。

2.施工图设计依据中华人民共和国交通部《内河航运工程施工图设计文件编制办法》及其他相关规定和要求进行编制。

3.施工图设计必须按照建设规模、标准、设计方案及投资控制等进行编制，编制设计文件时，应认真进行调查、研究、勘察、试验，设计基础资料应齐全、准确，要坚持先进、合理、经济、安全的原则，尽可能采用国内外成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料。施工图预算原则上不得突破已批准的概算，最后形成的设计文件须通过专家评审和省航道事务中心的审查。

4.施工图设计包括设计说明书、技术规格书、图纸、工程量及设备材料清单、预算及附件等部分。

5.按采购人要求的期限内提交20份项目设计文件送审稿供采购人进行审查。

6.负责设计成果的专家审查会务工作，并按采购人所要求的期限内提交修改完善后的设计成果5套给采购人。

六、附则

（一）工期：自合同签订之日起30日内完成地质勘察、测量、施工图设计（报审稿）编制工作。按采购人所要求的期限内更新完善施工图设计方案。

（二）质量要求：满足国家及行业相关技术标准要求，成果质量达到合格标准。

（三）报价要求：供应商所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，应包括（但不限于）成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

（四）安全文明施工要求：遵守相关管理部门安全文明施工的规定。

（五）验收要求、验收标准及方法：满足国家及行业相关技术标准要求，通过江门航道事务中心组织的审查。

（六）履约保证金

1.提交时间：合同签订之日起10日内；

2.金额：合同（成交）金额的10%；

3.方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式；

4.退还说明：项目履约保证金在开平站码头改造项目通过广东省航道事务中心验收，按采购人的要求提交最终的成果资料后，且成交供应商按要求提交书面申请后，采购人在收到申请后的30个工作日内一次性无息退还。

（七）付款方式：分期付款

1.第一期：合同签订后，成交供应商将履约保证金支付给采购人指定账户，采购人在收到成交供应商提交的书面申请及项目履约保证金汇入凭证之日起10个工作日内按合同价的30%作为项目预付款支付给成交供应商。

2. 第二期：成交供应商在规定的时间内提交齐全的勘察、施工图设计成果资料给采购人，并经采购人审核确认及提交最终设计成果给采购人后，成交供应商向采购人提交书面申请及有效的税务发票，采购人自收到相关资料之日起10个工作日内按合同价的70%作为第二期款支付给成交供应商。

3.支付项目款项必须凭书面申请和有效的税务发票支付。

4.因受财政拨款控制，在采购人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属采购人违约，成交供应商须继续履行合同中要求的相关内容。

（八）承包方式

本项目报价采用总价包干方式，供应商必须对所投项目整体进行报价，且要提供完整的技术资料。采购报价应包括采购人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和采购人应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、各阶段的相关审查会务费用及其他管理费用等。

（九）知识产权的范围及归属

供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部成果文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其成果文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；本项目形成的成果的知识产权归采购人所有，成交供应商不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。

（十）其它要求

1.供应商参与报价的工作方案整体上必须满足或优于用户提出的要求，并且详述技术支持能力及相关保障措施。

2.供应商应按照本用户需求书所明确的服务范围和内容，结合自身实力、市场状况、工期及质量要求及风险等因素，在规定的报价范围内自行确定最终的优惠报价。成交供应商因对履行合同风险和不可抗力等因素估计不足而引起的额外费用，采购人在合同执行过程中不予补偿。

3.成交供应商负责项目成果（包括采购人组织和广东省航道事务中心组织）专题审查会议所有的开支（含会务费、专家费、现场踏勘、交通等费用）。如项目成果不通过验收，则需多次开会，直至通过评审。